# TECH SPEC
UAV HÍBRIDO VTOL

Aeronave cargueira e de resgate — especificação e lista mestra de compras

| Revisão | A — configuração conceitual consolidada |
| --- | --- |
| Data | 22/09/2026 |
| Escopo | Tech Spec + BOM + fichas técnicas individuais |
| Status | NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO OU COMPRA INTEGRAL |

Documento de engenharia preliminar. Modelos comerciais citados são candidatos e exigem fechamento dos gates técnicos.

# 1. Finalidade e controle de maturidade

Este documento consolida a configuração atual da aeronave, transforma a arquitetura em requisitos de compra verificáveis e fornece uma ficha técnica individual para cada linha da BOM. A prioridade é impedir compras prematuras de componentes que dependem de MTOW, cargas, energia ou ensaios ainda abertos.

Arquitetura aceita: Função e arquitetura aprovadas; modelo comercial ainda pode mudar após integração.

Candidato: Modelo plausível identificado, aguardando dimensionamento/ensaio.

Candidato — compra bloqueada: Não emitir pedido antes do gate técnico indicado.

TBD: Requisito funcional definido; fornecedor e part number não selecionados.

TBD crítico: Item de segurança/desempenho; requer cálculo, desenho ou análise antes da seleção.

Sob medida: Deve ser projetado/fabricado a partir de desenho liberado.

Opcional / candidato: Equipamento de missão opcional, sujeito ao perfil operacional e orçamento.

# 2. Especificação técnica consolidada

| Parâmetro | Valor / requisito |
| --- | --- |
| Tipo | UAV cargueiro/de resgate híbrido VTOL de asa fixa |
| Status | Configuração conceitual consolidada; não liberada para fabricação ou compra integral |
| Envergadura | 4,20 m |
| Comprimento | 2,85 m (envelope atual; requisito inicial 2,6–3,0 m) |
| Área alar | 2,604 m² |
| Corda raiz / ponta | 0,820 m / 0,420 m |
| Afilamento | 0,512 |
| Corda aerodinâmica média | 0,6415 m |
| Alongamento geométrico | AR ≈ 6,77 |
| Empenagem | Cauda em V, ângulo consolidado de 40° |
| Carga útil | Até 5 kg — meta |
| Alcance | 400 km — meta a validar por ensaio de consumo e reserva |
| Velocidade CFD de referência | 25 m/s, α = 0° |
| Centro de gravidade alvo | x ≈ 1,05–1,085 m; referência de momentos x = 1,07 m |
| Propulsão VTOL | 4 motores elétricos 12S em naceles inclináveis |
| Pivôs dianteiros | x = 0,600 m; inclinação de cruzeiro para frente: −90° |
| Pivôs traseiros | x = 2,000 m; inclinação de cruzeiro para trás: +90° |
| Propulsão de cruzeiro | Motor traseiro a gasolina em configuração pusher |
| Geração elétrica | Starter-generator dedicado; motores VTOL não são assumidos como geradores nesta revisão |
| MTOW | TBD — gate obrigatório antes da compra de motores, ESCs, pack, tilt, estrutura e paraquedas |

# 3. Arquitetura operacional

Decolagem e pouso são verticais com quatro rotores elétricos. Depois de atingir altitude e condições de transição, o motor traseiro a gasolina é acionado e assume o cruzeiro. Um starter-generator dedicado realiza a partida e pode alimentar o barramento/recarregar a bateria dentro dos limites elétricos e térmicos. Nesta revisão, os quatro motores VTOL não são usados como geradores.

Dianteiros: pivôs em x=0,600 m; inclinam para frente até −90° no cruzeiro.

Traseiros: pivôs em x=2,000 m; inclinam para trás até +90° no cruzeiro.

Cruzeiro: motor a gasolina traseiro em configuração pusher.

Carga útil: meta de até 5 kg; alcance: meta de 400 km.

# 4. Intertravamento dos tilt-rotors

O movimento de uma nacele é proibido enquanto a hélice correspondente não estiver parada, indexada e protegida contra reenergização. A lógica deve ser independente por rotor e tolerante a uma falha simples detectável.

Comandar torque zero e confirmar desligamento do ESC.

Confirmar RPM abaixo do limite seguro por sensor independente.

Indexar a hélice dentro da janela angular definida no CAD.

Confirmar caminho livre e liberar a trava mecânica da posição atual.

Mover a nacele com velocidade/torque monitorados.

Engatar a trava mecânica da nova posição e confirmar com dois sinais coerentes.

Somente então permitir nova energização do motor.

Falha ou discordância: interromper a transição, manter/retornar à última posição mecanicamente segura e bloquear a reenergização do rotor afetado. O mecanismo não pode depender apenas do torque de retenção do atuador.

# 5. Orçamento de massa e centro de gravidade

O MTOW ainda não está fechado. O alvo de CG é x≈1,05–1,085 m, com referência de momentos em x=1,07 m. O marcador antigo em x=1,35 m e massas históricas do documento Arduino não são válidos para liberação. A planilha de massa deve conter massa, tolerância e posição x/y/z de cada item, combustível em estados cheio/reserva/vazio e carga útil em todos os envelopes.

Gate G1: nenhum conjunto VTOL, pack, tilt, estrutura ou paraquedas deve ser comprado antes do fechamento de MTOW/CG.

Critério inicial do VTOL: empuxo total medido ≥1,5× o peso máximo de decolagem.

# 6. Energia e geração

A arquitetura conceitual usa barramento 12S. O pack 12S4P com 48 células P45B é apenas candidato: 43,2 V e 18 Ah nominais, cerca de 777,6 Wh e 3,31 kg somente em células. Interconexões, contenção, BMS/monitor, contatores, fusíveis e margem térmica aumentam massa e devem ser projetados por profissional qualificado.

A aviónica essencial possui alimentação de reserva independente e OR-ing.

O Raspberry Pi recebe DC/DC dedicado e redundante; não depende apenas da saída do power module.

A regeneração do starter-generator deve limitar tensão/corrente e suportar rejeição súbita de carga.

# 7. Validação disponível e limitações

O caso CFD base usa OpenFOAM 14 a 25 m/s e α=0°, com 269.773 células. O resultado preliminar médio reportado entre passos 140–150 foi Cd≈0,06546, Cl≈−0,01247 e Cm≈0,01091. Como não há camadas de parede nem representação das hélices/esteiras, os números servem para verificar o fluxo de trabalho, não para congelar o projeto.

# 8. Gates de liberação

G1 — Massa/CG: MTOW, centros de massa, combustível e carga útil fechados.

G2 — VTOL: Empuxo, corrente, temperatura, vibração e falha de um motor demonstrados.

G3 — Cruzeiro: Empuxo, consumo, partida em voo, alcance de 400 km e reserva demonstrados.

G4 — Tilt: Pivôs, cargas, folgas, indexação, travas e análise de falhas aprovados.

G5 — Energia: Pack, proteções, redundância e starter-generator validados.

G6 — Estrutura: FEA, cargas limite/última e provas estáticas concluídas.

G7 — Segurança: Paraquedas, failsafes, regulamentação e plano de ensaios aprovados.

# 9. Lista mestra de compras — 71 linhas

Cada linha possui ficha técnica individual na pasta “Data sheets”. Quantidade de materiais a granel e ferragens deve ser convertida em quantidade final após desenhos de fabricação.

| ID | Categoria | Item | Qtd. | Maturidade | Candidato/modelo | Liberação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-001 | Aviónica | Controlador de voo | 1 | Arquitetura aceita | Holybro Pixhawk 6X | Revisão |
| DS-002 | Aviónica | Computador de missão | 1 | Arquitetura aceita | Raspberry Pi 5 — 8 GB | Revisão |
| DS-003 | Aviónica | Refrigerador do computador | 1 | Candidato | Raspberry Pi Active Cooler | Bloqueada |
| DS-004 | Aviónica | Módulo GNSS/RTK + magnetômetro | 1 | Candidato | Holybro H-RTK NEO-F9P + RM3100 | Bloqueada |
| DS-005 | Aviónica | Sensor de velocidade do ar + pitot | 1 | Candidato | Holybro MS5525 | Bloqueada |
| DS-006 | Aviónica | Altímetro laser | 1 | Candidato | LightWare SF11/C | Bloqueada |
| DS-007 | Missão | Câmera RGB | 1 | Candidato | Raspberry Pi Camera Module 3 Wide | Bloqueada |
| DS-008 | Missão | Câmera térmica | 1 | Opcional / candidato | Teledyne FLIR Boson 320 ou 640 | Bloqueada |
| DS-009 | Aviónica | Armazenamento de missão | 2 | TBD | microSD High Endurance ou NVMe industrial | Bloqueada |
| DS-010 | Aviónica | Buzzer e localizador | 1 | TBD | Buzzer ativo + beacon independente | Bloqueada |
| DS-011 | Aviónica | Módulo de relógio RTC | 1 | TBD | RTC industrial com bateria/supercapacitor | Bloqueada |
| DS-012 | Comunicação | Rádio telemetria de bordo | 1 | Candidato | RFD900x-BR | Bloqueada |
| DS-013 | Comunicação | Rádio telemetria de solo | 1 | Candidato | RFD900x-BR USB | Bloqueada |
| DS-014 | Comunicação | Conjunto de antenas e cabos RF | 1 kit | TBD | Antenas 900 MHz + cabos coaxiais | Bloqueada |
| DS-015 | Comunicação | Modem 4G | 1 | Candidato | Waveshare SIM7600G-H 4G HAT | Bloqueada |
| DS-016 | Comunicação | Antenas LTE/GNSS do modem | 1 kit | TBD | Antenas compatíveis com SIM7600 | Bloqueada |
| DS-017 | Propulsão VTOL | Motor elétrico de sustentação | 4 | Candidato — compra bloqueada | T-Motor U10 II KV100 | Bloqueada |
| DS-018 | Propulsão VTOL | ESC dos motores de sustentação | 4 | Candidato — compra bloqueada | T-Motor ALPHA 80A 12S | Bloqueada |
| DS-019 | Propulsão VTOL | Hélice VTOL CW 30×10,5 | 2 + 1 reserva | Candidato — compra bloqueada | T-Motor G30×10.5 CW | Bloqueada |
| DS-020 | Propulsão VTOL | Hélice VTOL CCW 30×10,5 | 2 + 1 reserva | Candidato — compra bloqueada | T-Motor G30×10.5 CCW | Bloqueada |
| DS-021 | Tilt-rotor | Atuador de inclinação da nacele | 4 | TBD crítico | Atuador eletromecânico industrial com feedback absoluto | Bloqueada |
| DS-022 | Tilt-rotor | Trava mecânica da nacele | 4 | TBD crítico | Pino/trava fail-safe com sensor duplo | Bloqueada |
| DS-023 | Tilt-rotor | Sensor de indexação/parada da hélice | 4 | TBD crítico | Encoder/Hall redundante | Bloqueada |
| DS-024 | Tilt-rotor | Mancais e eixo do pivô | 4 kits | TBD crítico | Rolamentos selados + eixo 7075/aço | Bloqueada |
| DS-025 | Propulsão cruzeiro | Motor a gasolina pusher | 1 | Candidato — compra bloqueada | DLE35RA | Bloqueada |
| DS-026 | Propulsão cruzeiro | Hélice pusher | 2 | TBD crítico | 19×8 ou 20×8 pusher compatível | Bloqueada |
| DS-027 | Propulsão cruzeiro | Servo de aceleração | 1 | TBD | Servo HV metal gear | Bloqueada |
| DS-028 | Propulsão cruzeiro | Módulo de corte da ignição | 1 | TBD crítico | Kill switch optoisolado | Bloqueada |
| DS-029 | Propulsão cruzeiro | Sensor de RPM do motor térmico | 1 | TBD | Sensor Hall/óptico isolado | Bloqueada |
| DS-030 | Propulsão cruzeiro | Motor elétrico starter-generator | 1 | TBD crítico | BLDC dimensionado para partida e geração | Bloqueada |
| DS-031 | Propulsão cruzeiro | Controlador bidirecional starter-generator | 1 | TBD crítico | Inversor/retificador BLDC bidirecional | Bloqueada |
| DS-032 | Propulsão cruzeiro | Embreagem/roda livre e transmissão | 1 kit | TBD crítico | Roda livre + correia/engrenagem | Bloqueada |
| DS-033 | Combustível | Tanque ou bladder de combustível | 1 | TBD crítico | Capacidade geométrica inicial 4 L | Bloqueada |
| DS-034 | Combustível | Kit de linhas, filtro, clunk e respiro | 1 kit | TBD | Componentes compatíveis com gasolina | Bloqueada |
| DS-035 | Combustível | Válvula de corte de combustível | 1 | TBD crítico | Válvula fail-safe compatível com gasolina | Bloqueada |

| ID | Categoria | Item | Qtd. | Maturidade | Candidato/modelo | Liberação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-036 | Combustível | Sensor de nível/fluxo de combustível | 1 | TBD | Sensor compatível com gasolina | Bloqueada |
| DS-037 | Energia | Célula Li-ion 21700 | 48 | Candidato — compra bloqueada | Molicel INR-21700-P45B; pack conceitual 12S4P | Bloqueada |
| DS-038 | Energia | BMS/monitor de células 12S | 1 | TBD crítico | BMS aeronáutico ou monitor independente | Bloqueada |
| DS-039 | Energia | Contator principal HV | 1 | TBD crítico | Contator DC ≥60 V | Bloqueada |
| DS-040 | Energia | Circuito de pré-carga | 1 | TBD crítico | Resistor + relé/contator de pré-carga | Bloqueada |
| DS-041 | Energia | Fusível principal HV | 1 + 2 reservas | TBD crítico | Fusível DC aeronáutico/EV | Bloqueada |
| DS-042 | Energia | Distribuidor/barramento de potência HV | 1 | Sob medida | PDB/busbar 12S | Bloqueada |
| DS-043 | Energia | Módulo de medição de potência | 1 | Candidato | Holybro PM08-CAN ou solução equivalente | Bloqueada |
| DS-044 | Energia | Conversor DC/DC 5 V 5 A isolado | 2 | TBD crítico | Conversores industriais redundantes | Bloqueada |
| DS-045 | Energia | Conversor DC/DC 12 V | 1 | TBD | Conversor industrial 12S→12 V | Bloqueada |
| DS-046 | Energia | Bateria reserva de aviónica | 1 | TBD crítico | Pack LiFePO4 independente | Bloqueada |
| DS-047 | Energia | Módulo ideal-diode/OR-ing | 1 | TBD crítico | OR-ing de duas fontes | Bloqueada |
| DS-048 | Energia | Conectores antifaísca HV | 1 kit | TBD | AS150 ou equivalente qualificado | Bloqueada |
| DS-049 | Energia | Cabos de potência e sinal | 1 lote | TBD | Cabos flexíveis aeronáuticos | Bloqueada |
| DS-050 | Energia | Sensores de temperatura | 8 | TBD | NTC/PT1000 digitais/analógicos | Bloqueada |
| DS-051 | Controles | Servo de aileron HV | 2 + 1 reserva | TBD crítico | Servo digital industrial metal gear | Bloqueada |
| DS-052 | Controles | Servo de ruddervator da cauda V | 2 + 1 reserva | TBD crítico | Servo digital industrial metal gear | Bloqueada |
| DS-053 | Controles | Servo de porta/liberação de carga | 1 | TBD | Servo ou atuador com trava | Bloqueada |
| DS-054 | Controles | Hinges, horns e pushrods | 1 kit | TBD | Ferragens aeronáuticas | Bloqueada |
| DS-055 | Estrutura | Longarinas/tubos de fibra de carbono | 1 lote | TBD crítico | Tubos/pultrudados com certificado | Bloqueada |
| DS-056 | Estrutura | Tecido de carbono e epóxi | 1 lote | TBD | Sistema laminado aeronáutico | Bloqueada |
| DS-057 | Estrutura | Núcleo de espuma/honeycomb | 1 lote | TBD | PVC estrutural ou honeycomb | Bloqueada |
| DS-058 | Estrutura | Compensado aeronáutico/firewall | 1 lote | TBD crítico | Compensado birch aeronáutico | Bloqueada |
| DS-059 | Estrutura | Perfis/chapas de alumínio 7075-T6 | 1 lote | TBD crítico | Material com certificado | Bloqueada |
| DS-060 | Estrutura | Fixadores e porcas travantes | 1 lote | TBD | Classe aeronáutica, tamanhos por desenho | Bloqueada |
| DS-061 | Estrutura | Coxins antivibração | 1 kit | TBD | Isoladores motor/aviónica | Bloqueada |
| DS-062 | Estrutura | Trem de pouso/skids | 1 conjunto | TBD crítico | Compósito/alumínio absorvente | Bloqueada |
| DS-063 | Estrutura | Proteção térmica e corta-fogo | 1 kit | TBD crítico | Manta/barreira compatível com gasolina | Bloqueada |
| DS-064 | Segurança | Sistema de paraquedas | 1 | TBD crítico | Fruity Chutes ou equivalente dimensionado pelo MTOW | Bloqueada |
| DS-065 | Segurança | Controlador de terminação/recuperação | 1 | TBD crítico | Controlador independente | Bloqueada |
| DS-066 | Segurança | Luzes de navegação e anticolisão | 1 kit | TBD | LEDs aeronáuticos de alta intensidade | Bloqueada |
| DS-067 | Solo | Carregador/balanceador 12S | 1 | TBD crítico | Carregador CC/CV com logging | Bloqueada |
| DS-068 | Solo | Gabinete de armazenamento de baterias | 1 | TBD crítico | Armário resistente ao fogo ventilado | Bloqueada |
| DS-069 | Solo | Bancada de empuxo e célula de carga | 1 | TBD crítico | Bancada ≥15 kgf por motor | Bloqueada |
| DS-070 | Solo | Tacômetro e instrumentos elétricos | 1 kit | TBD | Tacômetro óptico + analisador DC | Bloqueada |
| DS-071 | Solo | Estação de controle em solo | 1 | TBD | Notebook robusto com Mission Planner/QGroundControl | Bloqueada |

# 10. Rastreabilidade e fontes

Fontes principais: modelo FreeCAD atual, caso OpenFOAM atual, conversa de consolidação e documentação histórica do projeto Arduino. Quando houve conflito, prevaleceu a geometria paramétrica atual; números antigos de asa/massa foram tratados como superados. Os links oficiais completos estão nas fichas técnicas individuais.

# 11. Próximas decisões

Preencher orçamento de massa/CG com tolerâncias.

Construir bancada e medir os conjuntos de propulsão.

Dimensionar mecanicamente cada pivô/trava e congelar a janela de indexação das pás.

Fechar o balanço de energia, a estratégia de recarga e o pack.

Atualizar CFD e executar FEA/provas estruturais.

Revisar a BOM após cada gate e somente então liberar part numbers.